# Дефектная ведомость объемов работ и необходимого материала (в том числе давальческого) по объекту: «Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП(ШУ)-13 ул. Ташкентская (участок от ул. Цвиллинга до ул. Пролетарской)

Вид работ.

- Произвести согласование земельных работ по установке опор.

- Внесение построенной воздушной линии в ген. план г.Оренбурга.

- Произвести нумерацию опор.

- Произвести нумерацию шкафа управления.

- Доставка опор.

- Произвести обрезку деревьев-10шт.

- Произвести выкарчевывание деревьев – 6шт.

- Бетонирование опор – 10шт.

- Демонтаж мет. опор (однорожковых) – 23шт.

- Демонтаж светильников – 23шт.

- Демонтаж шкафа управления – 1шт.

- Демонтаж провода СИП 3х35+1х54 – 84м.

- Демонтаж провода СИП 4х16 – 30м.

- Демонтаж провода СИП 2х16 – 137м.

- Демонтаж провода СИП 3х16 – 192м.

- Демонтаж провода СИП 1х16  - 70м.

- Демонтаж провода А-25 – 762м.

- Демонтаж кабеля 4х10 – 15м.

- Монтаж провода СИП 3х35+1х54 – 533м.

- Монтаж провода СИП 3х35+1х54+1х16 – 300м.

- Монтаж провода СИП 1х16 – 50м.

- Монтаж адаптера для наложения защитного заземления – 14шт.

- Монтаж провода СИП 3х35+1х54 по ТП (от ячейки 0,4квдо ШУ) – 20м.

- Монтаж мет. опор (однорожковых) – 25шт.

- Монтаж мет. укоса – 10шт.

- Установка светильников – 25шт.

- Затягивание кабеля АВВГ3х2,5мм в кронштейн – 87,5м.

- Монтаж комплекта анкерного крепления (РА 1500 P/CA 2000) – 40шт.

- Монтаж комплекта промежуточного крепления (ES 54-14 P) – 5шт.

- Монтаж кронштейна СА-2000 – 2шт.

- Монтаж зажимов PA 4/35 – 2шт.

- Монтаж зажимов CT 25 – 51шт.

- Монтаж зажимов CT1S 95 A – 12шт.

- Монтаж ленты крепления для подвесной арматуры – 52м.

- Монтаж скрепы – 52шт.

- Монтаж пластиковой гофры – 10м.

- Монтаж наконечников – 12шт.

- Монтаж шкафа управления – 1шт.

- Монтаж крепления фасадного BRPF 150.6– 20шт.

- Монтаж контура заземления – 2м.

Необходимый для выполнения работ материал.

- Опора мет. (однорожковая) – 25шт.

- Укос для мет. опоры Ф-100 – 10шт.

- Провод СИП 3х35+1х54+1х16 – 300м.

- Провод СИП 3х35+1х54 – 553м.

- Провод СИП 1х16 – 50м.

- Адаптер для наложения защитного заземления с ответвительным зажимом (CMCC+CT 70 P) – 14шт.

- Светильник светодиодный уличный ДКУ-110 Виктория LED-110-ШБ2/К50  – 25шт.

- Кабель АВВГ3х2,5мм. – 87,5м.

- Кронштейн СА-2000 – 2шт.

- Зажим CT 25 – 51шт.

- Зажим CT1S 95 A – 12шт.

- Комплект анкерного крепления РА 1500 P/CA 2000 – 40шт.

- Комплект промежуточного крепления ES 54-14 P – 5шт.

- Зажим PA 4/35 – 2шт.

- Лента бандажная F 20.7(50м) – 52м.

- Бугель B-20 – 52шт.

- Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 38 – 10м.

- Наконечник А-35 – 9шт.

- Наконечник А-50 – 3шт.

- Пена монтажная – 1шт.

- Шкаф управления – 1шт.

- Крепление фасадное BRPF 150.6 – 20шт.

- Полоса 4х40 – 2м.

- Круг отрезной – 1шт.

- Электроды Ф-3 – 0,5кг

- Раствор бетона – 2 куб. метр.

Материал предоставляемый заказчиком (давальческий материал)

- Опора мет. (однорожковая) – 25шт.

- Укос для мет. опоры Ф-100 – 10шт.

- Провод СИП 3х35+1х54+1х16 – 300м.

- Провод СИП 3х35+1х54 – 553м.

- Провод СИП 2х16 – 25м.

- Адаптер для наложения защитного заземления с ответвительным зажимом (CMCC+CT 70 P) – 14шт.

- Светильник светодиодный уличный ДКУ-110 Виктория LED-110-ШБ2/К50  – 25шт.

- Кабель АВВГ3х2,5мм. – 87,5м.

- Кронштейн СА-2000 – 2шт.

- Зажим CT 70 P – 25шт.

- Зажим CT1S 95 A – 12шт.

- Комплект анкерного крепления (РА 1500 P/CA 2000) – 40шт.

- Комплект промежуточного крепления (ES 54-14 P) – 5шт.

- Зажим PA 4/35 – 2шт.

- Лента бандажная F 20.7(50м) – 52м.

- Бугель B-20 – 52шт.

- Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 38 – 10м.

- Наконечник А-35 – 9шт.

- Наконечник А-50 – 3шт.

- Шкаф управления – 1шт.

- Крепление фасадное BRPF 150.6 – 20шт.