# Дефектная ведомость объемов работ и необходимого материала (в том числе давальческого) по объекту: «Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП(ШУ)-1340 Шарлыкское шоссе (участок от железнодорожного переезда до транспортной развязки с Загородное шоссе)

Вид работ.

- Произвести согласование земельных работ по установке опор.

- Произвести пуско-наладочные работы с настройкой в шкафу управления.

- Внесение построенной воздушной линии в ген. план г.Оренбурга.

- Произвести нумерацию опор.

- Доставка опор.

- Произвести обрезку деревьев.

- Бетонирование опор – 6шт.

- Демонтаж мет. опор (однорожковых) – 1шт.

- Демонтаж ж/б опор – 29шт.

- Демонтаж кронштейнов (однорожковых) – 29шт.

- Демонтаж светильников б/у – 33шт.

- Демонтаж шкафа управления – 1шт.

- Демонтаж провода СИП 3х35+1х54 – 100м.

- Демонтаж провода СИП 4х16 – 300м.

- Демонтаж провода СИП 2х16 – 50м.

- Демонтаж провода СИП 2х16 от РУ – 100м.

- Демонтаж провода АС-25 – 3594м.

- Монтаж провода СИП 3х35+1х54 – 53м.

- Монтаж провода СИП 3х35+1х54+1х16 – 1569м.

- Монтаж провода СИП 2х16 от РУ – 100м.

- Монтаж адаптера для наложения защитного заземления – 15шт.

- Монтаж ж/б опор – 2шт.

- Монтаж ж/б укоса – 2шт.

- Монтаж мет. опор (однорожковых) – 36шт.

- Монтаж мет. опор (трехрожковых) – 1шт.

- Монтаж мет. укоса – 6шт.

- Монтаж крепления для укоса – 2шт.

- Монтаж кронштейнов-оголовников (однорожковых) – 1шт.

- Установка светильников – 43шт.

- Затягивание кабеля АВВГ3х2,5мм в кронштейн – 150,5 м.

- Монтаж комплекта анкерного крепления (РА 1500 P/CA 2000) – 42шт.

- Монтаж комплекта промежуточного крепления (ES 54-14 P) – 19шт.

- Монтаж зажимов CT 25 – 82шт.

- Монтаж зажимов CT1S 95 A – 16шт.

- Монтаж ленты крепления для подвесной арматуры – 86м.

- Монтаж ленты для ввода и выхода в шу – 5м.

- Монтаж скрепы– 91шт.

- Покраска контура заземления – 1шт.

- Покраска мет. укоса – 6шт.

- Монтаж пластиковой гофры – 10м.

- Монтаж наконечников – 8шт.

- Монтаж шкафа управления без учета и тр-в тока (г.Челябинск) 1 м от земли – 1шт.

- Монтаж контура заземления – 1шт.

- Монтаж таблички – 1шт.

- Демонтаж таблички – 1шт.

Необходимый для выполнения работ материал.

- Стойка СВ-9,5 – 4шт.

- Опора мет. (однорожковая) – 37шт.

- Опора мет. (трехрожковая) – 1шт.

- Укос для мет. опоры Ф-100 – 6шт.

- Крепление для укоса – 2шт.

- Провод СИП 3х35+1х54+1х16 – 1569м.

- Провод СИП 3х35+1х54 – 53м.

- Адаптер для наложения защитного заземления с ответвительным зажимом (CMCC+CT 70 P)– 15шт.

- Кронштейн-оголовник под светильник (однорожковый) –1шт.

- Светильник светодиодный уличный ДКУ-165 Виктория LED-165-ШБ2/К50  – 43шт.

- Кабель АВВГ3х2,5мм. – 150,5м.

- Зажим CT 25 – 82шт.

- Зажим CT1S 95 A – 16шт.

- Комплект анкерного крепления РА 1500 P/CA 2000 – 42шт.

- Комплект промежуточного крепления ES 54-14 P – 19шт.

- Лента бандажная F 20.7(50м) – 91м.

- Бугель B-20 – 91шт.

- Эмаль ПФ-115 «Черная» – 0,1кг.

- Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 38 – 10м.

- Наконечник А-35 – 6шт.

- Наконечник А-50 – 2шт.

- Пена монтажная – 1шт.

- Шкаф управления (г.Челябинск) – 1шт.

- Полоса 4х40 – 10м.

- Круг отрезной – 1шт.

- Электроды Ф-3 – 5кг.

- Раствор бетона – 1,2м.куб.

- Уголок 45х45 – 7,5м.

Материал предоставляемый заказчиком (давальческий материал)

- Стойка СВ-9,5 – 4шт.

- Опора мет.(однорожковая) – 37шт.

- Опора мет.(трехрожковая) – 1шт.

- Укос для мет. опоры Ф-100 – 6шт.

- Крепление для укоса – 2шт.

- Провод СИП 3х35+1х54+1х16 – 1569м.

- Провод СИП 3х35+1х54 – 53м.

- Адаптер для наложения защитного заземления с ответвительным зажимом (CMCC+CT 70 P)– 15шт.

- Кронштейн-оголовник под светильник (однорожковый) –1шт.

- Светильник светодиодный уличный ДКУ-165 Виктория LED-165-ШБ2/К50  – 43шт.

- Кабель АВВГ3х2,5мм. – 150,5м.

- Зажим CT 25 – 82шт.

- Зажим CT1S 95 A – 16шт.

- Комплект анкерного крепления РА 1500 P/CA 2000 – 42шт.

- Комплект промежуточного крепления ES 54-14 P – 19шт.

- Лента бандажная F 20.7(50м) – 91м.

- Бугель B-20 – 91шт.

- Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 38 – 10м.

- Наконечник А-35 – 6шт.

- Наконечник А-50 – 2шт.

- Шкаф управления (г.Челябинск) – 1шт.